一 常用半导体器件属性

  - 半导体基本知识

本征半导体：将纯净的半导体（si，ge）制成单晶体，称为本征半导体

运载电荷的粒子称为载流子；本征半导体自由电子和空穴都是载流子；（其他原子易得失电子，不存在弥补空穴的情况，所以只有一种载流子）

温度升高，载流子浓度变大，温度下降，浓度变小

N型半导体：在纯净的硅型半导体参入少量的5价磷，形成N型半导体

P型半导体：在纯净的硅型半导体参入少量的3价硼，形成P型半导体

漂移运动：在电场力作用下的载流子运动

PN结形成的的过程：

P区N区多子扩散运动形成n到p电场——P区N区少子在电场力作用下漂移运动——多子扩展运动形成的电场力会使相应的少子数目形成漂移运动，达到动态平衡

浓度高的一侧只需要更少的面积就能形成足够阻止（或者叫平衡）扩散运动的电场

齐纳击穿：高掺杂情况下耗尽层很窄，只需要不大的反向电压就可以使电子脱离共价键，电流急剧增大

雪崩击穿：掺杂浓度低需要更宽的耗尽层才能形成漂移运动的动态平衡电场，不会产生齐纳击穿，需要较高的电压加速少子漂移运动与价电子碰撞，产生新的电子空穴对有在电场作用下生产更多载流子，电流急剧增大

势垒电容Cb：电荷区（耗尽层）随外加电压的增大而减小

扩散电容Cd：正向偏置，电压增大扩散区的非平衡少子数目增大，减小则随之减小

  - 半导体二极管