循环冗余校验（cyclic redundancy check，CRC）：

接收方可以通过他们纠正错误的称为纠错码（Error Correcting Code），只能发现错误没办法纠错的称为检错码（Error Detecting Code）

模2除法乘法：无进位也无借位

CRC校验的步骤：

1 先选择一个用在接收端进行帧除法的除数（生成多项式）

2 假设除数是k bit，发送的帧是m bit，在发送帧后面加上k-1 bit“0”（校验码比除数少1位，若是>=除数位数那就还能计算，被除数右移k-1位数是为了防止被除数本身小于除数位数余数等于本身就没意义），新的真就是m+k-1 bit，以模2除法除以这个除数，所得的余数就是crc校验码（FCS 帧校验序列）

3 把这个校验码加在数据帧m bit后面，发送到接收端；接收端利用模2除法除以这个除数，有余数则出错

CRC8：多项式是X8+X5+X4+1，对应的数字是0x131，左移8位
　　CRC12：多项式是X12+X11+X3+X2+1，对应的数字是0x180D，左移12位
　　CCITT CRC16：多项式是X16+X12+X5+1，对应的数字是0x11021，左移16位
　　ANSI CRC16：多项式是X16+X15+X2+1，对应的数字是0x18005，左移16位
　　CRC32：多项式是X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+1，对应数字是0x104C11DB7，

例程：

单字节，校验码无初始值求校验码

unsigned short CRC16_div()

{

unsigned short data = 0x88;

unsigned short ccitt16 = 0x1021;

int i;

data <<= 8;

for(i=0; i<8; i++)//余数数不大于0x10000的，所以超出就要模2除法

{

if(data&0x8000)

{

data<<=1;//ccitt16最高位1异或后是0，所以只取后16位

data ^=ccitt16;

}

else

data<<=1;

}

return data;

}

数组求校验码：

unsigned short CRC16_ccitt(unsigned char data, unsigned short crc)

{

unsigned short ccitt16 = 0x1021;

int i;

crc^=(data<<8);

for(i=0; i<8; i++)

{

if(data&0x8000)

{

crc<<=1;//ccitt16最高位1异或后是0，所以只取后16位

crc ^=ccitt16;

}

else

crc<<=1;

}

return crc;

}

void main()

{

int i ;

char data[5]={0x71,0x72,0x73,0x74,0x75};

crc=0;

for(i=0;i<5;i++)

crc=CRC16_ccitt(data[i],crc);

printf("%x",crc);

}

crc查表法：

unsigned short crc16_ccitt(unsigned char data ,unsigned short crc)

{

unsigned char c;

c=crc>>8;

crc<<8;//左移表示crc低8位要与当前字节校验码异或

crc^=CRC16_CCITT_TABLE[data^c];//data^c表示寻找当前字节与前字节的余数形成新的

//字节,所算出来的校验码异或前校验码低8位才是当前校验码

return crc;

}