一 简介及环境配置

  - 操作系统分类

- 任务调度器工作方式：

- 相同时间片运行，如Unix；

- 优先级实时响应，RTOS实时操作系统；

  - 资料

- freertos官网：www.freertos.org;

- freeRTOS源码：

- protable文件夹是操作系统与硬件的桥梁；打开此文件夹，有keil（RVDS引导）、MemMang（内存管理）、Rvds（与内核硬件的过度文件）三个文件夹是移植相关；

  - 移植

- 1.3.1 添加文件到工程并编译

- 创建freertos文件夹，并添加相关源码文件；protable文件只要keil、memmang、rvds三个文件夹

- 向工程添加FreeRTOS_CORE、FreeRTOS_PROTABLE分组；

- 添加头文件路径

- 自己创建或者历程添加FreeRTOSConfig.h；这是操作系统各功能的配置文件；修改SystemCoreClock定义的条件编译；

- Port.c\stm32f4xx_it.c重复定义了PendSV_Handle()、SVC_Handle()、Systick_Handle()三个函数，屏蔽stm32f4xx_it.c中的定义；

- 屏蔽FreeRTOSConfig.h中的——hook结尾钩子函数，把宏定义写0；

- 1.3.2 修改文件

- 修改工程的SYSTEM的sys.h文件支持OS;

- 修改usart.c如下：添加FreeRTOS.h，删除usart1中断服务的OSIntEnter()\OSIntExit();

- 修改delay.c后如下：设置systick的中断服务及初始化；

- 屏蔽FreeRTOSCongfig.h的Systick_Handle()宏；

  - 系统配置

- 1.4.1“INCLUDE_”开始的宏

- 以此开头的宏用来选择相应的函数，开关函数的编译；

- （函数虽然未调用也会被编译占用flash；但编译器是可以优化未操作的函数）

- 1.4.2 “config”开始的宏

- 以此开头的宏用来使能一些数据及功能；

- configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP

- 由编译器或手动来分配堆内存（=1用户自行设置内存区）

- configASSERT

- 用来判断x表达式的断言；

- configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW

- 检测任务堆栈溢出

- configCPU_CLOCK_HZ

- 设置CPU频率

- configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION

- 内核所需ram从堆中获取或用户自行提供；

- configENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY

- 一些数据类型名字，在V8.0.0之前使用

- configGENRATE_RUN_TIME_STATS

- 为1开启时间统计，时间统计还要开启以下宏：

- configIDEL_SHOULD_YIEID

- 为1则空闲任务会让出cpu给同优先级用户任务；

- configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY

- configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY

- configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY

- 系统中断配置

- configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES

- 设置协程最大优先级

- configMAX_PRIORITIES

- 设置任务的最大优先级

- configMAX_TASK_NAME_LEN

- 任务名最大长度

- configMINIMAL_STACK_SIZE

- 设置任务的最小堆栈大小，单位字；

- configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS

- 设置每个任务的本地存储指针数组大小；

- configQUEUE_REGISTRY_SIZE

- 设置可以注册的队列和信号量最大值；

- configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION

- 为1则用户指定RAM给申请对象；

- configTICK_RATE_HZ

- 系统时钟频率

- configTIMER_QUEUE_LENGTH

- 设置软件定时器的命令队列长度；

- configTIMER_TASK_PRIORITY

- 定时器的优先级

- configTIMER_TASK_STACK_DEPTH

- 定时器任务的堆栈大小

- configTOTAL_HEAP_SIZE

- 堆数组的大小

- configUSE_16_BIT_TICKS

- 为1系统计数器就是16位，0就是32位

- configUSE_APPLICATION_TASK_TAG

- configUSE_CO_ROUTINES

- 为1开启协程

- configUSE_COUTING_SEMAPHORES

- 为1启用计数型信号量

- configUSE_DAEMON_TASK_STARTUP_HOOK

- configUSE_IDLE_HOOK

- 为1使用空闲任务钩子函数

- configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK

- 内存分配失败的钩子函数

- configUSE_MUTEXES

- 为1使用互斥信号量

- configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION

- 硬件切换下个任务

- configUSE_PREEMPTION

- 为1使用抢占调度器

- configUSE_QUEUE_SETS

- 为1使用队列集功能

- configUSE_RECURSIVE_MUTEXES

- 为1使用递归互斥信号量

- configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS

- configUSE_TASK_NOTIFICATIONS

- configUSE_TICK_HOOK

- configUSE_TICKLESS_IDLE

- 为1使能低功耗tickless模式

- configUSE_TIMES

- configUSE_TIME_SLICING

- configUSE_TRACE_FACILITY

  - 中断配置及临界段

- 1.5.1 FreeRTOS中断宏配置

- 1）configPRIO_BITS

- 设置优先级使用位数（操作系统都是直接抢占没有响应操作，所以stm

- 32设置组4）

- configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY

设置芯片中断的最低优先级，stm32使用4位优先级，最小就是15

- configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY

- 设置异常可编程的优先级（SHP[n]寄存器）；操作系统用到PENDSV\SYSTICK0（设置最低中断优先级）

- configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORIRY

- 设置BASEPRI的操作系统屏蔽值，即被屏蔽的优先级归os调用（操作系统优先级的最大值）；

- configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY

- 屏蔽优先级左移4位，即寄存器实际值；

- 1.5.2 FreeRTOS开关中断

- 设置与清0 BASEPRI屏蔽寄存器；临界函数调用；

- 1.5.3 临界段

- 临界段是指必须完整运行不被打断的程序；调用的中断开关，并计数调用退出的嵌套计数；

- 任务级临界段

- taskENTER_CRITICAL()\taskEXIT_CRITICAL()

- 中断级临界(用在ISR中)

- taskENTER_CRITICAL_FROM_ISR()\taskEXIT_CRITICAL_FROM_ISR(x)

- 二 FreeRTOS任务

- 2.1 任务概念

- 任务相对协程都有自己独立的堆栈来保存现场；

- 运行态：当前任务正在使用CPU

- 就绪态：非阻塞或者挂起，可以运行但是有其他高优先级在占用CPU；

- 阻塞态：等待信号等，会有超时时间，到时就会退出阻塞；

- 挂起态：任务暂停，不超于调度；手动进入和退出vTaskSuspend(),vTaskResume();

- 2.2 任务优先级

- 任务优先级越小优先级越低；

- 2.3任务控制块

- typedef struct tskTaskControlBlock

- {

- volatile StackType_t	*pxTopOfStack;	//栈顶地址（任务栈最低地址）

- #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )

- xMPU_SETTINGS	xMPUSettings;		//MPU相关设置

- #endif

- ListItem_t			xStateListItem;	//状态列表项

- ListItem_t			xEventListItem;	//事件列表项

- UBaseType_t			uxPriority;		//任务优先级

- StackType_t			*pxStack;			//任务堆栈起始地址

- char				pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ];//任务名

- #if ( portSTACK_GROWTH > 0 )

- StackType_t		*pxEndOfStack;	//任务栈底

- #endif

- #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )

- UBaseType_t		uxCriticalNesting;	//临界区嵌套深度

- #endif

- #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )		//debug使用

- UBaseType_t		uxTCBNumber;

- UBaseType_t		uxTaskNumber;

- #endif

- #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )

- UBaseType_t		uxBasePriority;	//任务优先级

- UBaseType_t		uxMutexesHeld;	//互斥信号个数

- #endif

- #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )

- TaskHookFunction_t pxTaskTag;

- #endif

- #if( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS > 0 )							  void*pvThreadLocalStoragePointers[ configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS ];

- #endif

- #if( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )

- uint32_t

- #endif

- #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )

- struct	_reent xNewLib_reent;

- #endif

- #if( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )

- volatile uint32_t ulNotifiedValue;

- volatile uint8_t ucNotifyState;

- #endif

- tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE.

- #if( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 )

- uint8_t	ucStaticallyAllocated;

- #endif

- #if( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )

- uint8_t ucDelayAborted;

- #endif

- } tskTCB;

- 2.4 任务相关API

- 1)BaseType_t xTaskCreate(	TaskFunction_t pxTaskCode,	//任务函数：任务的处理

- const char * const pcName,//任务名：“task1”

- const uint16_t usStackDepth,//堆栈大小：数值*4

- void * const pvParameters,//一般是NULL

- UBaseType_t uxPriority,//任务优先级

- TaskHandle_t * const pxCreatedTask )//句柄：堆栈栈顶地																址（最低地址）

- 动态方法创建任务；返回pass/err

- 2）	TaskHandle_t xTaskCreateStatic(	TaskFunction_t pxTaskCode,

- const char * const pcName,

- const uint32_t ulStackDepth,

- void * const pvParameters,

- UBaseType_t uxPriority,

- StackType_t * const puxStackBuffer,//自定义任务栈																	数组指针

- StaticTask_t * const pxTaskBuffer ) //自定义任务控																	制块指针

- 静态方法创建任务；返回NULL/任务句柄

3）BaseType_t xTaskCreateRestricted(

const TaskParameters_t * const pxTaskDefinition,//任务各参数TaskParameters结构体指针

TaskHandle_t *pxCreatedTask )//堆栈栈顶（句柄）

- 使用MPU管理堆栈创建任务；返回pdPASS（成功）/其他

- 4）void vTaskDelete( TaskHandle_t xTaskToDelete )//任务句柄

- 删除任务；

- 2.5任务挂起和恢复API

- void vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend )//句柄

- 挂起一个任务

- void vTaskResume( TaskHandle_t xTaskToResume )//句柄

- 恢复任务

- BaseType_t xTaskResumeFromISR( TaskHandle_t xTaskToResume )//句柄

- 中断中任务恢复；返回pdTRUE/pdFALSE

- 2.6 任务相关其他API

- 三 列表及列表项

- 列表项用于对相应任务控制块生成状态列表和事件列表，并对任务在列表上的运行排列；

- 3.1 结构

- 列表项是记录单个任务，列表记录多个列表项形成的链表；

- 列表：

- typedef struct xLIST

- {

- listFIRST_LIST_INTEGRITY_CHECK_VALUE

- configLIST_VOLATILE UBaseType_t uxNumberOfItems;//挂载列表项数量

- ListItem_t * configLIST_VOLATILE pxIndex;			//当前列表项

- MiniListItem_t xListEnd;							//最后一个列表项

- listSECOND_LIST_INTEGRITY_CHECK_VALUE

- } List_t;

- 列表项：

- struct xLIST_ITEM

- {

- listFIRST_LIST_ITEM_INTEGRITY_CHECK_VALUE

- configLIST_VOLATILE TickType_t xItemValue;			//列表项值

- struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxNext;

- struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxPrevious;

- void * pvOwner;								//任务控制块句柄

- void * configLIST_VOLATILE pvContainer;			//列表首地址		 listSECOND_LIST_ITEM_INTEGRITY_CHECK_VALUE

- };

- 3.2 初始化

- 初始化列表

- void vListInitialise( List_t * const pxList )//列表指针

- 初始化列表项

- void vListInitialiseItem( ListItem_t * const pxItem )//列表项指针

- 3.3列表项插入

- 1）

- void vListInsert( List_t * const pxList,

- ListItem_t * const pxNewListItem )

- 按列表项值排序插入

- 2）

- void vListInsertEnd( List_t * const pxList,//列表指针

- ListItem_t * const pxNewListItem )//列表项指针

- 末尾插入，根据列表的索引为表项开头，在次表项之前插入；

- 3.4 列表项删除

- UBaseType_t uxListRemove( ListItem_t * const pxItemToRemove )//要移除列表项指针

- 删除列表项；返回剩余列表项数目

- 3.5 列表的遍历

- #define listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxTCB, //指向列表中指向下个列表项的任务控												制块指针

- pxList )//列表指针

- 用来找寻列表的pxIndex指向的下个列表项的任务控制块；

- 四 任务调度器相关

- 4.1 调度函数

- void vTaskStartScheduler(void);

- 任务调度器开启；

- void vTaskEndScheduler( void )

- 任务调度器关闭（源码无实现）

- void vTaskSuspendAll( void )

- 挂起任务调度器

- BaseType_t xTaskResumeAll( void )

- 恢复任务调度器；返回pdTRUE/pdFALSE

- taskYIELD()

- 任务切换，通过写ICSR:【28】来挂起PendSV；

- void vTaskSwitchContext(void)

- 查找下个要运行的任务；

- uxTaskPriorityGet()

- 获取任务优先级

- 4.2调度器运行流程：

- 4.2.1执行第一个任务

- 创建task_start,在start任务创建各运行任务；

- 调用开启调度器函数vTaskStartScheduler()，进入函数

- 函数内创建空闲函数；在创建定时器函数；

- 关闭中断，最后svc指令的服务函数会打开；

- 定义下个任务等待运行时间最大（因为还没开始）；运行状态设置运行；系统节拍赋值0；

- 进入开启调度器；前面一大段断言；

- 设置pengsv、systick优先级；调用vPortSetupTimerInterrupt（）初始化systick

- 设置使能fpu；

- 启动第一个任务：

从VTOR获取msp初始值（之前初始化用到局部变量已经无用）；打开中断（清除PRIMASK\FAULTMASK）；触发svc；

进入svc服务，根据当前任务控制块找到任务控制块栈指针即栈顶指针（地址最低），栈顶指针地址第一值存放的是psp的地址，根据地址出栈R4~R11,R14(需手动出入栈的地址)；然后把最新栈地址给psp；清除basepri打开中断；执行lr退出中断，自动恢复r0~r3，R12,LR,PC,xPSR；

4.2.2执行任务切换

- 调用portYIELD（）触发pengsv中断，最后进入中断服务；

- 把任务栈psp给r0，根据当前任务控制块指针地址（给R3）获取任务栈顶（最低地址）指针给R2;根据lr判断有没使用fpu若使用手动保存s16~s31；手动压栈R4~R11,R14;psp指针的最后地址保存任务栈顶（最低）地址R2；

- 把r0（最新的psp指针）和r3（当前任务控制块指针的地址）缓存到msp；（因为r0.r3要使用，这两个值也要使用）

- 关闭调度相关中断；

- 调用vTaskSwitchContext，去获取就绪列表最高优先级任务控制块栈底指针给pCurrentTCB;

- 打开中断；读出R3(pCurrentTCB的地址)并读出地址的新任务栈底指针给r1，从r1出读出新任务的psp指针给r0；根据psp手动出栈新任务的r4~r11，r14；依据r14判断是否使用fpu出栈s16~s31；

- 将r0的任务栈指针给psp；执行流水线退出自动跳转新任务；

- 五 时间管理

- 5.1 vTakeStepTick()

- 补充低功耗的时钟

- 5.2 void vTaskDelete( TaskHandle_t xTaskToDelete )//延时节拍

- 相对延时，并未头尾计算；

- 5.2 static void prvAddCurrentTaskToDelayedList( TickType_t xTicksToWait, 	//延时时间后唤醒

- const BaseType_t xCanBlockIndefinitely )//有限或无限阻塞pdTRUE/pdFALSE

- 将当前任务添加到等待队列

- 5.3 void vTaskDelayUntil( TickType_t * const pxPreviousWakeTime, //上次的时间点

- const TickType_t xTimeIncrement )//延时节拍

- 绝对延时，获取完当前计数器在换算头尾；

- 六 FreeRTOS队列